| KẾT QUẢ QUAN NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TRUNG BÌNH NGÀY THÁNG 10/2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | COD | Lưu lượng vào | Lưu lượng ra | Amonni | pH | Nhiệt độ | TSS |
| Đơn vị | mg/l | m3/h | m3/h | mg/l | - | oc | mg/l |
| Tiêu chuẩn xả Thải | 60.75 | - | - | 4.05 | (6-9) | 40 | 40.5 |
| 1/10/2024 | 10.77 | 80.87 | 54.00 | 0.57 | 7.09 | 30.88 | 7.81 |
| 2/10/2024 | 13.39 | 74.82 | 89.80 | 0.46 | 7.09 | 30.27 | 7.70 |
| 3/10/2024 | 11.77 | 75.90 | 119.26 | 0.43 | 7.10 | 30.04 | 7.46 |
| 4/10/2024 | 11.16 | 79.78 | 79.07 | 0.38 | 7.10 | 30.20 | 7.75 |
| 5/10/2024 | 13.67 | 77.67 | 84.73 | 0.50 | 7.10 | 30.23 | 8.11 |
| 6/10/2024 | 12.77 | 76.28 | 74.89 | 0.42 | 7.10 | 30.33 | 8.95 |
| 7/10/2024 | 11.43 | 82.36 | 63.14 | 0.34 | 7.10 | 30.64 | 8.82 |
| 8/10/2024 | 11.10 | 67.87 | 50.33 | 0.22 | 7.10 | 30.71 | 8.55 |
| 9/10/2024 | 15.82 | 82.64 | 37.36 | 0.18 | 7.10 | 30.76 | 10.48 |
| 10/10/2024 | 15.04 | 67.63 | 83.75 | 0.16 | 7.10 | 30.51 | 10.58 |
| 11/10/2024 | 17.47 | 82.06 | 95.68 | 0.13 | 7.10 | 30.58 | 10.68 |
| 12/10/2024 | 18.62 | 80.43 | 91.52 | 0.12 | 7.10 | 30.56 | 10.82 |
| 13/10/2024 | 13.48 | 77.03 | 66.55 | 0.12 | 7.10 | 30.16 | 10.36 |
| 14/10/2024 | 12.87 | 68.81 | 67.47 | 0.63 | 7.10 | 30.88 | 9.71 |
| 15/10/2024 | 12.48 | 72.70 | 72.91 | 0.56 | 7.10 | 30.27 | 9.81 |
| 16/10/2024 | 10.82 | 68.37 | 68.54 | 0.65 | 7.10 | 30.42 | 10.52 |
| 17/10/2024 | 10.78 | 73.37 | 73.45 | 0.78 | 7.10 | 30.56 | 10.22 |
| 18/10/2024 | 10.56 | 67.04 | 67.12 | 0.84 | 7.10 | 30.32 | 8.76 |
| 19/10/2024 | 9.28 | 79.87 | 79.95 | 0.82 | 7.10 | 30.34 | 9.56 |
| 20/10/2024 | 10.78 | 58.16 | 58.37 | 0.52 | 7.10 | 30.29 | 7.78 |
| 21/10/2024 | 9.56 | 75.75 | 77.83 | 0.62 | 7.10 | 30.18 | 8.26 |
| 22/10/2024 | 8.26 | 71.45 | 71.66 | 0.54 | 7.10 | 29.36 | 10.54 |
| 23/10/2024 | 10.65 | 72.32 | 73.52 | 0.71 | 7.10 | 30.76 | 9.47 |
| 24/10/2024 | 11.98 | 73.92 | 62.58 | 0.67 | 7.10 | 30.60 | 10.15 |
| 25/10/2024 | 13.64 | 80.47 | 95.50 | 0.68 | 7.11 | 29.90 | 12.66 |
| 26/10/2024 | 12.62 | 63.83 | 67.38 | 0.68 | 7.11 | 30.22 | 11.34 |
| 27/10/2024 | 15.31 | 68.58 | 95.43 | 0.67 | 7.11 | 29.37 | 14.32 |
| 28/10/2024 | 14.64 | 74.71 | 63.92 | 0.66 | 7.11 | 29.14 | 14.06 |
| 29/10/2024 | 14.15 | 71.19 | 79.36 | 0.64 | 7.12 | 28.92 | 13.95 |
| 30/10/2024 | 16.25 | 74.67 | 67.60 | 0.60 | 7.12 | 29.18 | 16.06 |
| 31/10/2024 | 17.11 | 72.02 | 97.71 | 0.61 | 7.12 | 29.38 | 16.62 |